Правила разведения открытого огня на земельных участках

В соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности, гражданам разрешается разводить открытый огонь, в том числе для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках, за исключением случаев установления на территории соответствующего населенного пункта (района или области) особого противопожарного режима. Несмотря на это, при разведении открытого огня должны соблюдаться следующие меры пожарной безопасности:

1. место разведения открытого огня должно быть выполнено в виде углубления в земле не менее чем 0.3 м. и не более 1 м. в диаметре или в виде площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, мангал и т.д.) объемом не более 1 м. куб.

2. по общему правилу, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м. от ближайшего здания, строения и т.д., не менее 100 м. от хвойных деревьев, не менее 30 м. от лиственных деревьев. Однако, в случае использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках, расстояние до ближайших зданий, сооружений и иных построек допускается сокращать до 15 м., при этом очистив территорию вокруг места использования открытого гоня в радиусе 10 м.  от сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов и отделив эту территорию противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0.4 м.

3. при использовании открытого огня в металлической емкости, вышеуказанные расстояния могут быть уменьшены вдвое, при этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

4. при разведении открытого огня необходимо обеспечить наличие первичных средств пожаротушения и средств связи для вызова пожарной охраны.

5. в процессе использования открытого огня запрещается:

- сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (кроме используемых для розжига), взрывоопасные вещества и материалы, а также изделия и материалы, выделяющие при горении токсичные вещества.

- оставлять место разведения огня без присмотра до полного прекращения горения и тления

6. после использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения тления.

При возникновении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 2-11-01, 101, 112.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Климовскому району.